Р0000  кодов неисправностей не обнаружено  
Р0001  дозирование топлива, цепь управления регулятором, обрыв цепи  
Р0002  дозирование топлива, цепь управления регулятором, нестабильный сигнал  
Р0003  дозирование топлива, цепь управления регулятором, замыкание на массу  
Р0004  дозирование топлива, цепь управления регулятором, замыкание на плюс  
Р0005  запорный электромагнитный топливный клапан, обрыв цепи  
Р0006  запорный электромагнитный топливный клапан, замыкание на массу  
Р0007  запорный электромагнитный топливный клапан, замыкание на плюс  
Р0008  система определения фаз газораспределения, блок 1 V-образного двигателя  
Р0009  система определения фаз газораспределения, блок 2 V-образного двигателя  
Р0010  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0011  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы  
Р0012  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, запаздывание фазы  
Р0013  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0014  актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 1 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы  
Р0015  актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 1 V-образного двигателя, запаздывание фазы  
Р0016  датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 1 V-образного двигателя, датчик А, несоответствие сигналов  
Р0017  датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 1 V-образного двигателя, датчик B, несоответствие сигналов  
Р0018  датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 2 V-образного двигателя, датчик А, несоответствие сигналов  
Р0019  датчик положения распредвала/датчик положения коленвала, блок 2 V-образного двигателя, датчик B, несоответствие сигналов  
Р0020  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0021  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы  
Р0022  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, запаздывание фазы / нарушена работа системы  
Р0023  актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0024  актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи, опережение фазы / нарушена работа системы  
Р0025  актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / передний / левый, блок 2 V-образного двигателя, запаздывание фазы/ нарушена работа системы  
Р0026  цепь соленоида управления впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, нарушена работа  
Р0027  цепь соленоида управления выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, нарушена работа  
Р0028  цепь соленоида управления впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, нарушена работа  
Р0029  цепь соленоида управления выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, нарушена работа  
Р0030  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0031  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0032  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0033  перепускной регулирующий клапан наддува, неисправность цепи  
Р0034  перепускной регулирующий клапан наддува, замыкание на массу  
Р0035  перепускной регулирующий клапан наддува, замыкание на плюс  
Р0036  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0037  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0038  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0039  байпасный клапан турбонагнетателя, нарушена работа  
Р0040  нарушение полярности сигнала датчика кислорода, блок 1 V-образного двигателя, датчик 1 / блок 2 V-образного двигателя, датчик 1  
Р0041  нарушение полярности сигнала датчика кислорода, блок 1 V-образного двигателя, датчик 2 / блок 2 V-образного двигателя, датчик 2  
Р0042  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0043  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0044  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0045  управляющий электромагнитный клапан наддува, обрыв цепи  
Р0046  управляющий электромагнитный клапан наддува, неисправность цепи  
Р0047  управляющий электромагнитный клапан наддува, замыкание на массу  
Р0048  управляющий электромагнитный клапан наддува, замыкание на плюс  
Р0049  турбонаддув, заброс оборотов  
Р0050  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0051  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0052  датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0053  датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента  
Р0054  датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 2, сопротивление нагревательного элемента  
Р0055  датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 3, сопротивление нагревательного элемента  
Р0056  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0057  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0058  датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0059  датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента  
Р0060  датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 2, сопротивление нагревательного элемента  
Р0061  датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 3, сопротивление нагревательного элемента  
Р0062  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи  
Р0063  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу  
Р0064  датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс  
Р0065  система вторичного впрыска воздуха, нарушена работа  
Р0066  система вторичного впрыска воздуха, неисправность цепи / замыкание на массу  
Р0067  система вторичного впрыска воздуха, замыкание на плюс  
Р0068  датчик абсолютного давления на впуске / датчик массового расхода воздуха / датчик положения дроссельной заслонки – несоответствие сигналов  
Р0069  датчик абсолютного давления на впуске / альтиметрический датчик давления – несоответствие сигналов  
Р0070  датчик температуры наружного воздуха, неисправность цепи  
Р0071  датчик температуры наружного воздуха, нарушена работа  
Р0072  датчик температуры наружного воздуха, заниженный уровень входящего сигнала  
Р0073  датчик температуры наружного воздуха, завышенный уровень входящего сигнала  
Р0074  датчик температуры наружного воздуха, обрыв в цепи  
Р0075  управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0076  управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на массу  
Р0077  управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на плюс  
Р0078  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0079  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на массу  
Р0080  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на плюс  
Р0081  управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0082  управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на массу  
Р0083  управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на плюс  
Р0084  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи  
Р0085  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на массу  
Р0086  управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на плюс  
Р0087  топливная рампа / давление в системе занижено  
Р0088  топливная рампа / давление в системе завышено  
Р0089  регулятор давления топлива, нарушена работа  
Р0090  топливный электромагнитный дозирующий клапан, обрыв цепи  
Р0091  топливный электромагнитный дозирующий клапан, замыкание на массу  
Р0092  топливный электромагнитный дозирующий клапан, замыкание на плюс  
Р0093  обнаружена значительная утечка топлива  
Р0094  обнаружена небольшая утечка топлива  
Р0095  датчик температуры воздуха на впуске 2, неисправность цепи  
Р0096  датчик температуры воздуха на впуске 2, нарушена работа  
Р0097  датчик температуры воздуха на впуске 2, замыкание на массу  
Р0098  датчик температуры воздуха на впуске 2, замыкание на плюс  
Р0099  датчик температуры воздуха на впуске 2, обрыв цепи / хаотическое изменение сигнала  
Р0100  цепь датчика массового расхода воздуха, неисправность  
Р0101  цепь датчика массового расхода воздуха, нарушена работа  
Р0102  цепь датчика массового расхода воздуха, заниженный уровень входного сигнала  
Р0103  цепь датчика массового расхода воздуха, завышенный уровень входного сигнала  
Р0104  цепь датчика массового расхода воздуха, нестабильный сигнал  
Р0105  датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, неисправность цепи  
Р0106  датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, нарушена работа  
Р0107  датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, замыкание на массу  
Р0108  датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, замыкание на плюс  
Р0109  датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, обрыв цепи  
Р0110  датчик температуры воздуха на впуске, неисправность цепи  
Р0111  датчик температуры воздуха на впуске, нарушена работа  
Р0112  датчик температуры воздуха на впуске, замыкание на массу  
Р0113  датчик температуры воздуха на впуске, замыкание на плюс  
Р0114  датчик температуры воздуха на впуске, обрыв цепи  
Р0115  датчик температуры охлаждающей жидкости, неисправность цепи  
Р0116  датчик температуры охлаждающей жидкости, нарушена работа  
Р0117  датчик температуры охлаждающей жидкости, заниженный входной сигнал  
Р0118  датчик температуры охлаждающей жидкости, замыкание на плюс  
Р0119  датчик температуры охлаждающей жидкости, обрыв цепи  
Р0120  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, неисправность цепи  
Р0121  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, нарушена работа  
Р0122  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, замыкание на массу  
Р0123  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, замыкание на плюс  
Р0124  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, обрыв цепи  
Р0125  недостаточна температура охлаждающей жидкости для работы системы управления впрыском с обратной связью  
Р0126  недостаточна температура охлаждающей жидкости для стабильной работы топливной системы  
Р0130  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0131  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0132  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0133  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0134  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0135  нагревательный элемент датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V-образного двигателя, датчик 1)  
Р0136  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0137  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0138  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0139  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0140  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0141  нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 1 V – образного двигателя, датчик 2)  
Р0142  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0143  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0144  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0145  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0146  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0147  нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 1 V – образного двигателя, датчик 3)  
Р0150  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0151  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0152  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0153  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0154  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)  
Р0155  нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 1)  
Р0156  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0157  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0158  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0159  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0160  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)  
Р0161  нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 2)  
Р0162  датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0163  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0164  датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0165  датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0166  датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)  
Р0167  нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 3)  
Р0170  неисправность дозатора топлива (блок 1 V – образного двигателя)  
Р0171  переобеднение смеси (блок 1 V – образного двигателя)  
Р0172  переобогащение смеси (блок 1 V – образного двигателя)  
Р0173  неисправность дозатора топлива (блок 2 V – образного двигателя)  
Р0174  переобеднение смеси (блок 2 V – образного двигателя)  
Р0175  переобогащение смеси (блок 2 V – образного двигателя)  
Р0176  датчик качества топлива, неисправность цепи  
Р0177  датчик качества топлива, нарушена работа  
Р0178  датчик качества топлива, замыкание на массу  
Р0179  датчик качества топлива, замыкание на плюс  
Р0180  температура топлива, датчик А, неисправность цепи  
Р0181  температура топлива, датчик А, нарушена работа  
Р0182  температура топлива, датчик А, замыкание на массу  
Р0183  температура топлива, датчик А, замыкание на плюс  
Р0184  температура топлива, датчик А, обрыв цепи  
Р0185  температура топлива, датчик В, неисправность цепи  
Р0186  температура топлива, датчик В, нарушена работа  
Р0187  температура топлива, датчик В, замыкание на массу  
Р0188  температура топлива, датчик В, замыкание на плюс  
Р0189  температура топлива, датчик В, обрыв цепи  
Р0190  топливная рамка, датчик давления, неисправность цепи  
Р0191  топливная рамка, датчик давления, нарушена работа  
Р0192  топливная рамка, датчик давления, замыкание на массу  
Р0193  топливная рамка, датчик давления, замыкание на плюс  
Р0194  топливная рамка, датчик давления, обрыв цепи  
Р0195  датчик температуры моторного масла, неисправность  
Р0196  датчик температуры моторного масла, нарушена работа  
Р0197  датчик температуры моторного масла, заниженные показания  
Р0198  датчик температуры моторного масла, завышенные показания  
Р0199  датчик температуры моторного масла, нестабильные показания  
Р0200  форсунка, неисправность цепи  
Р0201  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 1  
Р0202  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 2  
Р0203  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 3  
Р0204  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 4  
Р0205  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 5  
Р0206  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 6  
Р0207  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 7  
Р0208  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 8  
Р0209  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 9  
Р0210  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 10  
Р0211  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 11  
Р0212  форсунка, неисправность цепи, цилиндр 12  
Р0213  неисправная форсунка 1, холодного запуска  
Р0214  неисправная форсунка 2, холодного запуска  
Р0215  неисправность запорного электромагнитного клапана  
Р0216  система управления моментом впрыска топлива, неисправность цепи  
Р0217  перегрев двигателя  
Р0218  перегрев кпп  
Р0219  заброс оборотов двигателя  
Р0220  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, неисправность цепи  
Р0221  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, нарушена работа  
Р0222  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, замыкание на массу  
Р0223  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, замыкание на плюс  
Р0224  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, обрыв цепи  
Р0225  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, неисправность цепи  
Р0226  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, нарушена работа  
Р0227  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, замыкание на массу  
Р0228  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, замыкание на плюс  
Р0229  датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, обрыв цепи  
Р0230  первичный (подкачивающий ) топливный насос, неисправность цепи  
Р0231  вторичный (накачивающий ) топливный насос, замыкание на массу  
Р0232  вторичный (накачивающий ) топливный насос, замыкание на плюс  
Р0233  вторичный (накачивающий ) топливный насос, обрыв цепи  
Р0234  заброс оборотов двигателя (повышенное давление наддува)  
Р0235  турбонагнетатель, датчик А, неисправность цепи  
Р0236  турбонагнетатель, датчик А, нарушена работа  
Р0237  турбонагнетатель, датчик А, замыкание на массу  
Р0238  турбонагнетатель, датчик А, замыкание на плюс  
Р0239  турбонагнетатель, датчик В, неисправность цепи  
Р0240  турбонагнетатель, датчик В, нарушена работа  
Р0241  турбонагнетатель, датчик В, замыкание на массу  
Р0242  турбонагнетатель, датчик В, замыкание на плюс  
Р0243  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, неисправность цепи  
Р0244  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, нарушена работа  
Р0245  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, замыкание на массу  
Р0246  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, замыкание на плюс  
Р0247  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, неисправность цепи  
Р0248  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, нарушена работа  
Р0249  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, замыкание на массу  
Р0250  электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, замыкание на плюс  
Р0251  датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность  
Р0252  датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работа  
Р0253  датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) заниженный уровень сигнала  
Р0254  датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) завышенный уровень сигнала  
Р0255  датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) непостоянный уровень сигнала  
Р0256  дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность  
Р0257  дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работа  
Р0258  дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) заниженный уровень сигнала  
Р0259  дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) завышенный уровень сигнала  
Р0260  дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) непостоянный уровень сигнала  
Р0261  цилиндр 1, форсунка, замыкание на массу  
Р0262  цилиндр 1, форсунка, замыкание на плюс  
Р0263  цилиндр 1, форсунка, нарушение баланса  
Р0264  цилиндр 2, форсунка, замыкание на массу  
Р0265  цилиндр 2, форсунка, замыкание на плюс  
Р0266  цилиндр 2, форсунка, нарушение баланса  
Р0267  цилиндр 3, форсунка, замыкание на массу  
Р0268  цилиндр 3, форсунка, замыкание на плюс  
Р0269  цилиндр 3, форсунка, нарушение баланса  
Р0270  цилиндр 4, форсунка, замыкание на массу  
Р0271  цилиндр 4, форсунка, замыкание на плюс  
Р0272  цилиндр 4, форсунка, нарушение баланса  
Р0273  цилиндр 5, форсунка, замыкание на массу  
Р0274  цилиндр 5, форсунка, замыкание на плюс  
Р0275  цилиндр 5, форсунка, нарушение баланса  
Р0276  цилиндр 6, форсунка, замыкание на массу  
Р0277  цилиндр 6, форсунка, замыкание на плюс  
Р0278  цилиндр 6, форсунка, нарушение баланса  
Р0279  цилиндр 7, форсунка, замыкание на массу  
Р0280  цилиндр 7, форсунка, замыкание на плюс  
Р0281  цилиндр 7, форсунка, нарушение баланса  
Р0282  цилиндр 8, форсунка, замыкание на массу  
Р0283  цилиндр 8, форсунка, замыкание на плюс  
Р0284  цилиндр 8, форсунка, нарушение баланса  
Р0285  цилиндр 9, форсунка, замыкание на массу  
Р0286  цилиндр 9, форсунка, замыкание на плюс  
Р0287  цилиндр 9, форсунка, нарушение баланса  
Р0288  цилиндр 10, форсунка, замыкание на массу  
Р0289  цилиндр 10, форсунка, замыкание на плюс  
Р0290  цилиндр 10, форсунка, нарушение баланса  
Р0291  цилиндр 11, форсунка, замыкание на массу  
Р0292  цилиндр 11, форсунка, замыкание на плюс  
Р0293  цилиндр 11, форсунка, нарушение баланса  
Р0294  цилиндр 12, форсунка, замыкание на массу  
Р0295  цилиндр 12, форсунка, замыкание на плюс  
Р0296  цилиндр 12, форсунка, нарушение баланса  
Р0300  беспорядочные пропуски в работе цилиндров  
Р0301  пропуски в работе, цилиндр 1  
Р0302  пропуски в работе, цилиндр 2  
Р0303  пропуски в работе, цилиндр 3  
Р0304  пропуски в работе, цилиндр 4  
Р0305  пропуски в работе, цилиндр 5  
Р0306  пропуски в работе, цилиндр 6  
Р0307  пропуски в работе, цилиндр 7  
Р0308  пропуски в работе, цилиндр 8  
Р0309  пропуски в работе, цилиндр 9  
Р0310  пропуски в работе, цилиндр 10  
Р0311  пропуски в работе, цилиндр 11  
Р0312  пропуски в работе, цилиндр 12  
Р0320  зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – неисправность цепи  
Р0321  зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – нарушена работа  
Р0322  зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – нет сигнала  
Р0323  зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – обрыв цепи  
Р0325  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), неисправность цепи  
Р0326  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), нарушена работа  
Р0327  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), замыкание на массу  
Р0328  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), замыкание на плюс  
Р0329  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), непостоянный сигнал  
Р0330  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), неисправность цепи  
Р0331  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), нарушена работа  
Р0332  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), замыкание на массу  
Р0333  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), замыкание на плюс  
Р0334  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), непостоянный сигнал  
Р0335  датчик положения коленвала, датчик А, неисправность цепи  
Р0336  датчик положения коленвала, датчик А, нарушена работа  
Р0337  датчик положения коленвала, датчик А, замыкание на массу  
Р0338  датчик положения коленвала, датчик А, замыкание на плюс  
Р0339  датчик положения коленвала, датчик А, обрыв цепи  
Р0340  датчик положения распредвала, (датчик фазы), неисправность цепи  
Р0341  датчик положения распредвала, (датчик фазы), нарушена работа  
Р0342  датчик положения распредвала, (датчик фазы), замыкание на массу  
Р0343  датчик положения распредвала, (датчик фазы), замыкание на плюс  
Р0344  датчик положения распредвала, (датчик фазы), обрыв цепи  
Р0350  катушка зажигания, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0351  катушка зажигания A, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0352  катушка зажигания B, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0353  катушка зажигания C, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0354  катушка зажигания D, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0355  катушка зажигания E, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0356  катушка зажигания F, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0357  катушка зажигания G, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0358  катушка зажигания H, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0359  катушка зажигания I, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0360  катушка зажигания J, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0361  катушка зажигания K, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0362  катушка зажигания L, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи  
Р0370  опорный синхросигнал таймера, сигнал А, неисправность  
Р0371  опорный синхросигнал таймера, сигнал А, число импульсов выше нормы  
Р0372  опорный синхросигнал таймера, сигнал А, число импульсов ниже нормы  
Р0373  опорный синхросигнал таймера, сигнал А, нестабильные импульсы  
Р0374  опорный синхросигнал таймера, сигнал А, импульсы отсутствуют  
Р0375  опорный синхросигнал таймера, сигнал В, неисправность  
Р0376  опорный синхросигнал таймера, сигнал В, число импульсов выше нормы  
Р0377  опорный синхросигнал таймера, сигнал В, число импульсов ниже нормы  
Р0378  опорный синхросигнал таймера, сигнал В, нестабильные импульсы  
Р0379  опорный синхросигнал таймера, сигнал В, импульсы отсутствуют  
Р0380  цепь «А» системы прогрева запальных свечей - неисправность  
Р0381  индикатор системы прогрева запальных свечей - неисправность  
Р0382  цепь «В» системы прогрева запальных свечей - неисправность  
Р0385  датчик положения коленвала, датчик В, неисправность цепи  
Р0386  датчик положения коленвала, датчик В, нарушена работа  
Р0387  датчик положения коленвала, датчик В, замыкание на массу  
Р0388  датчик положения коленвала, датчик В, замыкание на плюс  
Р0389  датчик положения коленвала, датчик В, обрыв цепи  
Р0400  рециркуляция отработавших газов, неисправность  
Р0401  рециркуляция отработавших газов, недостаточен поток  
Р0402  рециркуляция отработавших газов, чрезмерный поток  
Р0403  рециркуляция отработавших газов, неисправность цепи  
Р0404  рециркуляция отработавших газов, нарушена работа  
Р0405  рециркуляция отработавших газов, датчик А, замыкание на массу  
Р0406  рециркуляция отработавших газов, датчик А, замыкание на плюс  
Р0407  рециркуляция отработавших газов, датчик В, замыкание на массу  
Р0408  рециркуляция отработавших газов, датчик В, замыкание на плюс  
Р0410  система вторичного впрыска воздуха, неисправность  
Р0411  система вторичного впрыска воздуха, нарушение подачи воздуха  
Р0412  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, неисправность цепи  
Р0413  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, обрыв цепи  
Р0414  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, короткое замыкание цепи  
Р0415  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, неисправность цепи  
Р0416  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, обрыв цепи  
Р0417  система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, короткое замыкание цепи  
Р0418  система вторичного впрыска воздуха, реле А, неисправность цепи  
Р0419  система вторичного впрыска воздуха, реле В, неисправность цепи  
Р0420  каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)  
Р0421  прогрев каталитического нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)  
Р0422  основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)  
Р0423  каталитический нейтрализатор с подогревом, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)  
Р0424  каталитический нейтрализатор, температура ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)  
Р0430  каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)  
Р0431  прогрев каталитического нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)  
Р0432  основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)  
Р0433  каталитический нейтрализатор с подогревом, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)  
Р0434  каталитический нейтрализатор, температура ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)  
Р0440  система улавливания паров, неисправность  
Р0441  система улавливания паров, нарушение продувки  
Р0442  система улавливания паров, незначительная утечка  
Р0443  система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность  
Р0444  система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, обрыв цепи  
Р0445  система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, короткое замыкание  
Р0446  система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность  
Р0447  система улавливания паров, управление продувкой, обрыв цепи  
Р0448  система улавливания паров, управления продувкой, короткое замыкание  
Р0449  система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность  
Р0450  система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, неисправности  
Р0451  система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, нарушена работа  
Р0452  система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, низкий уровень входного сигнала  
Р0453  система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, завышенный уровень входного сигнала  
Р0454  система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, непостоянный сигнал  
Р0455  система улавливания паров топлива, обнаружение серьезной утечки в баке  
Р0460  датчик уровня топлива, неисправность цепи  
Р0461  датчик уровня топлива, нарушена работа  
Р0462  датчик уровня топлива, замыкание на массу  
Р0463  датчик уровня топлива, замыкание на плюс  
Р0464  датчик уровня топлива, обрыв цепи  
Р0465  датчик продувки угольного адсорбера, неисправность цепи  
Р0466  датчик продувки угольного адсорбера, нарушена работа  
Р0467  датчик продувки угольного адсорбера, замыкание на массу  
Р0468  датчик продувки угольного адсорбера, замыкание на плюс  
Р0469  датчик продувки угольного адсорбера, обрыв цепи  
Р0470  выпускная система, датчик давления, неисправность  
Р0471  выпускная система, датчик давления, нарушена работа  
Р0472  выпускная система, датчик давления, слабый сигнал  
Р0473  выпускная система, датчик давления, завышенное значение сигнала  
Р0474  выпускная система, датчик давления, непостоянный сигнал  
Р0475  выпускная система, управляющий клапан продувки, неисправность  
Р0476  выпускная система, управляющий клапан продувки, нарушена работа  
Р0477  выпускная система, управляющий клапан продувки, слабый сигнал  
Р0478  выпускная система, управляющий клапан продувки, завышенное значение сигнала  
Р0479  выпускная система, управляющий клапан продувки, непостоянный сигнал  
Р0480  вентилятор системы охлаждения 1, блок управления, неисправность цепи  
Р0481  вентилятор системы охлаждения 2, блок управления, неисправность цепи  
Р0482  вентилятор системы охлаждения 3, блок управления, неисправность цепи  
Р0483  контроль работы вентиляторов системы охлаждения, неисправность  
Р0484  завышен ток в цепи вентилятора системы охлаждения  
Р0485  питание / масса вентилятора системы охлаждения, неисправность цепи  
Р0500  датчик скорости автомобиля, неисправность  
Р0501  датчик скорости автомобиля, нарушена работа  
Р0502  датчик скорости автомобиля, замыкание на массу  
Р0503  датчик скорости автомобиля, непостоянны сигнал, завышенное значение сигнала  
Р0505  система управления холостыми оборотами, неисправность  
Р0506  система управления холостыми оборотами, заниженные холостые обороты  
Р0507  система управления холостыми оборотами, завышенные холостые обороты  
Р0510  датчик закрытого положения дроссельной заслонки, неисправность  
Р0520  датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, неисправность цепи  
Р0521  датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, нарушена работа  
Р0522  датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, слабый сигнал  
Р0523  датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, завышенное значение сигнала  
Р0530  кондиционер, датчик давления, неисправность цепи  
Р0531  кондиционер, датчик давления, нарушена работа  
Р0532  кондиционер, датчик давления, замыкание на массу  
Р0533  кондиционер, датчик давления, замыкание на плюс  
Р0534  утечка хладогента в кондиционере  
Р0550  усилитель рулевого управления, датчик давления, неисправность  
Р0551  усилитель рулевого управления, датчик давления, нарушена работа  
Р0552  усилитель рулевого управления, датчик давления, замыкание на массу  
Р0553  усилитель рулевого управления, датчик давления, замыкание на плюс  
Р0554  усилитель рулевого управления, датчик давления, обрыв цепи  
Р0560  напряжение в бортовой сети, неисправность  
Р0561  напряжение в бортовой сети, нестабильно  
Р0562  напряжение в бортовой сети, слабый сигнал  
Р0563  напряжение в бортовой сети, завышенное значение сигнала  
Р0565  система «cruise control», сигнал «on», неисправность  
Р0566  система «cruise control», сигнал «off», неисправность  
Р0567  система «cruise control», сигнал «resume», неисправность  
Р0568  система «cruise control», сигнал «set», неисправность  
Р0569  система «cruise control», сигнал «coast», неисправность  
Р0570  система «cruise control», сигнал «accel», неисправность  
Р0571  система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, неисправность цепи  
Р0572  система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, замыкание на массу  
Р0573  система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, замыкание на плюс  
Р0600  последовательная шина связи, неисправность  
Р0601  модуль встроенный памяти, ошибка контрольной суммы  
Р0602  сбой программы модуля управления  
Р0603  ошибка памяти (КАМ) модуля управления  
Р0604  ошибка памяти (RАМ) модуля управления  
Р0605  ошибка памяти (ROM) модуля управления (идентификация по стандарту SAE J1979)  
Р0606  неисправность процессора модуля управления (PCM)  
Р0608  модуль управления, выходной сигнал «А» скорости автомобиля - неисправность  
Р0609  модуль управления, выходной сигнал «В» скорости автомобиля - неисправность  
Р0620  управление работой генератора, неисправность цепи  
Р0621  цепь включения индикатора аварийного заряда генератора, неисправность цепи  
Р0622  возбуждение генератора, неисправность цепи  
Р0650  цепь включения индикатора неисправности двигателя («MIL», «Check Engine») – неисправность цепи  
Р0654  выходной сигнал датчика оборотов двигателя, неисправность цепи  
Р0655  выход драйвера индикатора перегрева двигателя, неисправность цепи  
Р0656  выход датчика уровня топлива неисправность цепи  
Р0700  система электронного управления КПП, неисправность  
Р0701  система электронного управления КПП, нарушена работа  
Р0702  система электронного управления КПП, питание  
Р0703  гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, неисправность  
Р0704  датчик сцепления, неисправность цепи  
Р0705  датчик положения селектора, неисправность цепи (PRNDL)  
Р0706  датчик положения селектора, нарушена работа  
Р0707  датчик положения селектора, замыкание на массу  
Р0708  датчик положения селектора, замыкание на плюс  
Р0709  датчик положения селектора, обрыв в цепи  
Р0710  датчик температуры трансмиссионной жидкости, неисправность цепи  
Р0711  датчик температуры трансмиссионной жидкости, нарушена работа  
Р0712  датчик температуры трансмиссионной жидкости, замыкание на массу  
Р0713  датчик температуры трансмиссионной жидкости, замыкание на плюс  
Р0714  датчик температуры трансмиссионной жидкости, обрыв цепи  
Р0715  датчик оборотов турбины, неисправность цепи  
Р0716  датчик оборотов турбины, нарушена работа  
Р0717  датчик оборотов турбины, нет сигнала  
Р0718  датчик оборотов турбины, обрыв цепи  
Р0719  гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, замыкание на массу  
Р0720  датчик оборотов выходного вала КПП, неисправность цепи  
Р0721  датчик оборотов выходного вала КПП, нарушена работа  
Р0722  датчик оборотов выходного вала КПП, нет сигнала  
Р0723  датчик оборотов выходного вала КПП, обрыв цепи  
Р0724  гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, замыкание на плюс  
Р0725  сигнал датчика оборотов двигателя, неисправность цепи  
Р0726  сигнал датчика оборотов двигателя, нарушена работа  
Р0727  сигнал датчика оборотов двигателя, нет сигнала  
Р0728  сигнал датчика оборотов двигателя, обрыв цепи  
Р0730  нарушение передаточного числа  
Р0731  нарушено передаточное число 1 передачи  
Р0732  нарушено передаточное число 2 передачи  
Р0733  нарушено передаточное число 3 передачи  
Р0734  нарушено передаточное число 4 передачи  
Р0735  нарушено передаточное число 5 передачи  
Р0736  нарушено передаточное число задней передачи  
Р0740  гидротрансформатор, неисправность цепи  
Р0741  гидротрансформатор, нарушена работа или пробуксовывает  
Р0742  гидротрансформатор, заблокирован  
Р0743  гидротрансформатор, нарушение работы электрических цепей  
Р0744  гидротрансформатор, обрыв цепи  
Р0745  электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, неисправность  
Р0746  электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, нарушена работа или завис в закрытом положении  
Р0747  электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, завис в открытом положении  
Р0748  электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, электрическая неисправность  
Р0749  электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, непостоянный сигнал  
Р0750  переключающий соленоид А, неисправность  
Р0751  переключающий соленоид А, завис в закрытом положении  
Р0752  переключающий соленоид А, завис в открытом положении  
Р0753  переключающий соленоид А, электрическая неисправность  
Р0754  переключающий соленоид А, непостоянный сигнал  
Р0755  переключающий соленоид В, неисправность  
Р0756  переключающий соленоид В, завис в закрытом положении  
Р0757  переключающий соленоид В, завис в открытом положении  
Р0758  переключающий соленоид В, электрическая неисправность  
Р0759  переключающий соленоид В, непостоянный сигнал  
Р0760  переключающий соленоид С, неисправность  
Р0761  переключающий соленоид С, завис в закрытом положении  
Р0762  переключающий соленоид С, завис в открытом положении  
Р0763  переключающий соленоид С, электрическая неисправность  
Р0764  переключающий соленоид С, непостоянный сигнал  
Р0765  переключающий соленоид D, неисправность  
Р0766  переключающий соленоид D, завис в закрытом положении  
Р0767  переключающий соленоид D, завис в открытом положении  
Р0768  переключающий соленоид D, электрическая неисправность  
Р0769  переключающий соленоид D, непостоянный сигнал  
Р0770  переключающий соленоид E, неисправность  
Р0771  переключающий соленоид E, завис в закрытом положении  
Р0772  переключающий соленоид E, завис в открытом положении  
Р0773  переключающий соленоид E, электрическая неисправность  
Р0774  переключающий соленоид E, непостоянный сигнал  
Р0780  неисправность переключения передач  
Р0781  неисправность переключения передач, 1-2  
Р0782  неисправность переключения передач, 2-3  
Р0783  неисправность переключения передач, 3-4  
Р0784  неисправность переключения передач, 4-5  
Р0785  переключающий / синхронизирующий соленоид, неисправность  
Р0786  переключающий / синхронизирующий соленоид, нарушена работа  
Р0787  переключающий / синхронизирующий соленоид, сигнал занижен  
Р0788  переключающий / синхронизирующий соленоид, сигнал завышен  
Р0789  переключающий / синхронизирующий соленоид, непостоянный сигнал  
Р0790  переключатель программ АКПП, неисправность  
Р0801  управление запретом включения передачи заднего хода, неисправность  
Р0803  управляющий соленоид переключения «вверх» 1-4, неисправность цепи питания соленоида  
Р0804  управляющий соленоид переключения «вверх» 1-4, неисправность цепи питания индикатора