## 131 Mirafiori 1600  1975-1982

| Модель двигателя | 131 AI.000 (OHV) |
| --- | --- |
| Объем/число цилиндров | 1585/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.2/- |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | [2.9-4.9 (42-71)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.20 (0.008) |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.20 (0.008) |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Front |
| Система охлаждения |  |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 78-82 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.78 (11.3) |
| Топливная система |  |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Solex/Weber |
| Тип устройства | S: C32TEIE.W: 32ADF7 |
| Главный жиклер/распылитель | S: 127.5, 135. W: 117, 125- |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0.20-0.30 (2.9-4.4) |
| Октановое число бензина, RON | 98 [UL not suitable] |
| Система зажигания |  |
| Тип | Contact Breaker |
| Катушка | Various |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 3.1-3.4 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Ducellier/Marelli |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | 0.40±0.03 (0.016±0.001) |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 55±3 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 0.20-0.25 |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
|  | - |
|  | - |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 0 @ 700-1300 |
|  | 13-17 @ 3000 |
|  | 18-22 @ 3600 |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | - |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Marelli/Champion |
| Тип | CW7LP/N9YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.60-0.70 (0.024-0.028) |
| Электрическая система |  |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/170/90 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.65-14 @ 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 170/10.3 |
| Нагрузочный тест | 370/8.3 |
| Тормозная система |  |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
| Шины |  |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 165x13: 175/70x13 |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 1.8/1.9 (26/28) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | 1.8/2.2 (26/32) |
| Передняя подвеска/углы установки колес |  |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +4.0…8.0 [+0.16…0.32] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +25'…1°25' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +3°15'…4°15' |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +6° |
| Задняя подвеска/углы установки колес |  |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки |  |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 84 (62) |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 49 (36) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | Front: 80 (59). Others: 113 (83) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 15 (11) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 84 (62) |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | - |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 88 (65) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 39 (29) |
| Заправочные емкости |  |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.0 (7.0) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.8 (3.2) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 2.8 (4.9) |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.0 (1.8) |
| Система охлаждения, литр (pints) | 7.4 (13.0) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 50 (11.0) |

1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси